PnP（n点透视问题）

PnP（perspective n-point problem），即透视n点问题。它是根据物体上n个特征点来确定摄相机的相对位置和姿态，最终能实现物体位置的三维坐标和二维坐标之间的转换。总之，PnP就是2D/3D matching的算法。PnP是摄像机标定的一个基本问题，它起源于摄像机标定，是根据一个n点对应的场景对象来决定摄像机的位置与方位。PnP问题主要研究摄像机标定的外部参变量，它可以提高摄像机标定的速度和精确度，从而提高三维重建的效率。

基于点特征的定位又称为PnP（Perspective-n-Point）。

具体描述为：假定摄像机为小孔模型且已标定好，摄取一幅在物体坐标系下坐标已知的n 个空间点的图像，且这n个图像点的坐标已知，来确定这n个空间点在摄像机坐标系下的坐标。

常用的PnP方法有EPnP、P3P、P4P 、P5P和迭代法。

PnP得到以下结论

当n≤2 时有无限组解，即仅有两个点不能确定点在摄像机坐标系下的位置；

当n=3 且三个控制点决定的平面不通过光心时，最多有4 组解且解的上限可以达到；

当n=4 时，4 个空间点在同一平面时解是唯一的，4 个空间点不共面时，则可能出现多个解；

当n=5 时，若5个控制点中任意3 点不共线， 则P5P 问题最多可能有两个解，且解的上限可以达到；

当n≥6 时，PnP 问题就成为经典的DLT(Direct Linear Transformation)问题，可以线性求解。一般是p4p。由于通过同一平面不共线的4个空间点可以得到摄像机的唯一确定位置，所以用点特征进行定位多应用P4P 方法；为了提高特征点提取的鲁棒性，一般设计采用多于4个特征点的人工图标。

EPnP算法

能达到“对于N个特征点，只要N>3就能够求出正解”。需要4对不共面的（对于共面的情况只需要3对）3D-2D匹配点，是目前最有效的PnP求解方法。在opencv3中有实现。EPnP方法的流程如下：

1）将每一个3D点都表示为四个虚拟控制点的加权和，该问题变成了估计摄像机坐标系中的这些控制点的坐标；（论文分为世界坐标系w和物体坐标系c，我这里简化了，只说明世界坐标系！）

通常选取世界坐标下的四个控制点坐标为Cw=[0，0，0，1]T， [1，0，0，1]T，[0，1，0，1]T，[0，0，1，1]T

2）求解4个控制点的坐标可以在O（n）时间内完成，方法是将这些坐标表示为12×12矩阵与12维的向量的加权和，并求解二次方程的常数来选择正确的权重。

如下公式，是根据投影方程得到世界坐标系中参考点坐标和相机坐标系中参考点的约束关系。其中，u、v是已知的2D的坐标；f(u)、f(v)是焦距系数（是相机的本征，已知）；i是指第i个3D点（我们要得到的最终结果）；x、y、z指控制点的3D坐标，未知；四个控制点总共12个未知变量；阿尔法是自己设置的数。

，即

然后根据上面的公式，得到方程组：

我们共有4个3D点，故共有12个方程，求解12个。求解的过程十分复杂，但有闭式解，这里不详细说明了。

DLT算法

DLT（Direct Linear Transformation），直接线性转换法

基本观念为直接将座标仪量测之像点仪器座标转换成实物空间座标，不必先将仪器座标转换成影像平面座标，然后由影像平面座标再转成实物空间座标。

此解法实际上并不求解方位元素，而是解出参数，然而方位元素则隐含于各个转换参数中。有了这些参数，则可建立系统坐标系与实物空间坐标系之线性关系式，转换参数之求得，则需仰赖于足够多的控制点。